| Dokument: 273-66/2024 |  |
| --- | --- |
| Datum: 08.10.2024 |  |

Povpraševanje »Ureditev zunanje razsvetljave v okolici bolnišnice Šempeter«

1. Predmet ponudbe

Predmet ponudbe je ureditev zunanje razsvetljave v okolici bolnišnice Šempeter

2. Obseg storitve

Storitev obsega obnovo obstoječe razsvetljave, kar vključuje obnovo drogov obstoječe razsvetljave, ter zamenjavo svetilk, obenem pa še postavitev dveh novih svetilk na novem parkirišču (postavitev kandelabrov s svetilkami vključno s priključitvijo ter izvedbo vseh potrebnih gradbenih del)

Naročnik zagotovi izbranemu ponudniku:

- pojasnila na vprašanja izvajalca v zvezi z izvedbo,

- omogoča večkratne oglede objekta po predhodnem dogovoru,

Na ogled se predhodno najavite na mail: matjaz.medvescek@bolnisnica-go.si najkasneje do 10.10.2024. Rok za oddajo ponudbe je 14.10.2024.

3. Zahteve in tehnične specifikacije

3.1  Ureditev zunanje razsvetljave  v okolici bolnišnice Šempeter

| Dobava in montaža svetilke (npr. NAIT MT 24 LED HP 30W-Astro DIM ali boljše) | 9 | kos |
| --- | --- | --- |
| Dobava in montaža svetilke (npr. NAIT MT 12 LED HP 20W-Astro DIM ali boljše) | 35 | kos |
| Dobava in montaža kabla NPI 3x1,5mm2 | 263 | m |
| Brušenje rje z drogov, barvanje v 1 sloju s temeljno barvo, ter v dveh slojih s polivretansko barvo RAL po izbiri naročnika, kandelaber 5 m | 35 | kpl |
| Brušenje rje z drogov, barvanje v 1 sloju s temeljno barvo, ter v dveh slojih s polivretansko barvo RAL po izbiri naročnika, kandelaber 8-9 m | 9 | kpl |
| Morebitna popravila: osvežitev ozemljitvenih vijakov, pokrovov varovalk, poškodovanih navojev, strelovodnega traku | 1 | ura |
| Morebitna popravila: zamenjava priključne plošče v kandelabru | 1 | kos |
| Morebitna popravila: zamenjava pokrova varovalčnega dela kandelabra | 1 | kos |

3.2  Postavitev dveh novih svetilk na novem parkirišču bolnišnice Šempeter

| Rezanje asfalta v pločniku | 35 | m |
| --- | --- | --- |
| rušenje in odvoz asfalta na deponijo | 3,5 | m3 |
| izkop jarka v zemljini 4. kategorije dim: 0,5x0,8m | 35 | m |
| dobava in montaža cevi stigmafleks fi:110mm | 35 | m |
| dobava in montaža strelovodnega traku FeZn 25x4mm | 38 | m |
| dobava in montaža PVC opozorilnega traku Pozor elektrika | 35 | m |
| zasip jarka s peskom granulacije od 0 do 4mm, 10 cm pod cevjo in 20 cm nad cevjo | 3,2 | m3 |
| zasip jarka z gramozom granulacije od 0 do 16mm in nabijanje v plasteh po 10 cm | 5,25 | m3 |
| asfaltiranje prekopanih površin | 17 | m2 |
| prebijanje obstoječega temelja kandelabra za vgraditev odcepne kabelske cevi | 1 | kpl |
| izdelava temelja dim: 1x1x1,2m za montažo novega kandelabra | 1 | kos |
| izdelava revizijskega jaška dim: 0,8x0,8m z LTŽ pokrovom 40T | 1 | kos |
| dobava in montaža kabla NAYY-J 4x16mm2 | 38 | m |
| dobava in montaža pocinkanega, vsadnega kandelabra H=8m od tal, vključno s priključno ploščo in povezavo elektroinstalacije v kandelabru za vetrno cono C | 1 | kpl |
| dobava in montaža svetilke (npr. NAIT MT 24 LED HP 35W-Astro DIM ali boljše) | 1 | kos |
| izvedba električnega priklopa v obstoječem kandelabru za potrebe napajanja nove svetilke | 1 | kpl |
| izkop jarka v zemljini 3. kategorije dim: 0,5x0,8m | 16 | m |
| dobava in montaža cevi stigmafleks fi:110mm | 21 | m |
| dobava in montaža strelovodnega traku FeZn 25x4mm | 23 | m |
| dobava in montaža PVC opozorilnega traku Pozor elektrika | 21 | m |
| zasip jarka s peskom granulacije od 0 do 4mm, 10 cm pod cevjo in 20 cm nad cevjo | 2 | m3 |
| zasip jarka z izkopanim materialom in nabijanjem v plasteh | 16 | m |
| vzpostavitev terena v prvotno stanje, sejanje trave | 10 | m2 |
| rezanje asfalta v cestišču | 10 | m |
| rušenje in odvoz asfalta na deponijo | 0,3 | m3 |
| demontaža in ponovna montaža cestnega robnika | 2 | m |
| prebijanje obstoječega temelja kandelabra za vgraditev odcepne kabelske cevi | 1 | kpl |
| zasip jarka z gramozom granulacije od 0 do 16mm in nabijanje v plasteh po 10 cm | 1 | m3 |
| asfaltiranje prekopanih površin | 2,5 | m2 |
| dobava in montaža kabla NAYY-J 4x16mm2 | 24 | m |
| dobava in montaža pocinkanega, vsadnega kandelabra H=8m od tal, vključno s priključno ploščo in povezavo elektroinstalacije v kandelabru, vetrna cona C | 1 | kpl |
| dobava in montaža svetilke (npr. NAIT MT 24 LED HP 35W-Astro DIM ali boljše) | 1 | kos |
| izvedba električnega priklopa v obstoječem kandelabru za potrebe napajanja nove svetilke | 1 | kpl |
| meritve električnih instalacij na novougrajenih kandelabrih | 1 | kpl |

4. Rok izvedbe

Rok za izvedbo storitve je 60 delovnih dni od prejema naročila.

5. Garancija

- Garancijska doba na izvedena dela in vgrajen material min. 5 let

7. Način plačila

30 dni po opravljeni storitvi.

8. Oddaja ponudbe

Rok za oddajo ponudbe je 14.10.2024. Ponudbo pošljite na mail: nabava@bolnisnica-go.si.

Naročnik si pridržuje pravico do neoddaje naročila.

Dokument pripravil:

Matjaž Medvešček dipl.inž.stroj.