Priloga 1: SPECIFIKACIJA DEL ZA VZDRŽEVANJE SISTEMA CEVNE ZRAČNE

POŠTE

1. VZDRŽEVANJE POGONSKEGA AGREGATA

- pregled električnih priključkov oz. konektorjev na elektromotor in ustrezno fiksiranje

razrahljanih priključkov

- pregled električnih priključkov oz. konektorjev na krmilno kretnico zraka in ustrezno fiksiranje

razrahljanih priključkov

- pregled tresljajev in hrupa

- pregled priključka dovodne-odvodne cevi za zrak in potrebno fiksiranje te cevi, če je veza

zrahljana

- pregled in čiščenje oz. potrebna menjava filtra za zrak

- pregled električne zaščite agregata

- test delovanja pogonskega agregata

2. VZDRŽEVANJE ELEKTRIČNEGA KRMILJA Z USMERNIKOM

- pregled električnih priključkov oz. konektorjev na krmilje in usmernik in ustrezno fiksiranje

razrahljanih priključkov

- pregled varovalke in potrebna menjava

- pregled transformatorja

- pregled usmernika

- pregled kontaktorjev

- test delovanja krmilja z usmernikom

3. VZDRŽEVANJE ELEKTRONSKE CENTRALE

- pregled električnih priključkov oz. konektorjev na elektronsko centralo in ustrezno fiksiranje

razrahljanih priključkov

- pregled varovalke in potrebna menjava

- pregled vseh funkcij elektronske centrale

- test delovanja elektronske centrale

4. VZDRŽEVANJE GLAVNEGA CEVOVODA

- vizualni pregled celotne trase cevovoda

- pregled nezlepljenih spojev ob obeh postajah in dilatantu in potrebno pritegovanje zrahljanih

zvez

- pregled toplotne izolacije cevovoda

- kontrola tesnosti cevovoda

5. VZDRŽEVANJE DOVODNEGA CEVOVODA

- vizualni pregled dovodnega cevovoda

- pregled mehanskih poškodb cevovoda

- kontrola tesnosti cevovoda

6. VZDRŽEVANJE KRETNIC

- pregled električnih priključkov oz. konektorjev na elektronskih delih kretnic in ustrezno

fiksiranje razrahljanih priključkov

- pregled električnih priključkov oz. konektorjev na obračalni elektromotor kretnice in ustrezno

fiksiranje razrahljanih priključkov

- pregled varovalke in potrebna menjava

- preizkus obračalnega mehanizma in potrebna nastavitev sklopke

- pregled zračnih ventilov in potrebna menjava izrabljenih

7. VZDRŽEVANJE POSTAJ

- pregled električnih priključkov oz. konektorjev na elektronski del končne postaje in ustrezno

fiksiranje razrahljanih priključkov

- pregled električnih priključkov oz. konektorjev na elektromotorjih za pogon traku in odpiranje

lopute končne postaje in ustrezno fiksiranje razrahljanih priključkov

- pregled varovalke in potrebna menjava

- preizkus časovne usklajenosti delovanja končne postaje

- pregled oziroma zamenjava jermenov na postajah

- preizkus delovanja tipkovnic na postajah

- čiščenje in mazanje obračalnega mehanizma postaj

- vse postaje je potrebno opremiti z navodili za uporabnika in seznamom postaj

- test delovanja postaj

8. VZDRŽEVANJE TRANSPORTNIH KONTEJNERJEV

- pregled mehanskih poškodb vseh kontejnerjev

- preizkus odpiranja-zapiranja pokrova

- pregled obrabljenosti tesnil in potrebna menjava izrabljenih

- test delovanja čipov RFID in programiranje v sistem

- po potrebi dodatnih ali popravilo okvarjenih transportnih kontejnerjev, le te popraviti oziroma

vključiti v sistem cevne pošte

9. VZDRŽEVANJE OPTIČNIH SENZORJEV

- pregled zaznavanja optičnega senzorja

- nastavitev občutljivosti

- pregled tesnosti prilega med optičnim senzorjem in cevovodom

- pregled električnega priključka oz. konektorja na optični senzor

- pritrditev slabo pritrjenih senzorjev

10. VZDRŽEVANJE ELEKTRIČNIH VODNIKOV

- pregled mehanskih poškodb el. vodnikov

- preizkus vseh funkcij sistema (za pravilno delovanje vseh funkcij sistema morajo biti brezhibni

el. vodniki)

11. VZDRŽEVANJE TRANSPORTNIH KOŠAR

- Pregled mehanskih poškodb košar

- Pregled in pritrditev košar na steno ali tla

- Pritrditev in popravilo vseh pomanjkljivosti na košarah

12. VZDRŽEVANJE TRANSPORTNIH SANI (laboratorij)

- Pregled pritrjenosti transportnih sani

- Pregled, test, nastavitev sani

- Odprava pomanjkljivosti na saneh

13. VZDRŽEVANJE NADZORNEGA RAČUNALNIKA

- Preizkus delovanja nadzornega računalnika in odprava pomanjkljivosti v strojni in programski

opremi

- Odprava napak v oddaljenem dostopu (PC 160296 – računalnik delavnice TC) v prisotnosti

odgovorne osebe

14. VZDRŽEVANJE GLAVNE LINIJSKE POSTAJE K2

- Test delovanja linijske postaje

- Vso potrebno programsko in strojno vzdrževanje linijske postaje upoštevajoč potrebne

nadgraditve sistem