SPECIFIKACIJE

| Naročnik | Splošna bolnišnica dr. Franca Derganca Nova Gorica Ulica padlih borcev 13A 5290 Šempeter pri Gorici |
| --- | --- |
| Oznaka javnega naročila | 270-3/2025 |
| Predmet javnega naročila | Voziček za delo ob pacientu (12 kos) - ponovitev |

V postopku oddaje javnega naročila »Voziček za delo ob pacientu (12 kos) - ponovitev« naročnika SB Nova Gorica, izjavljamo, da predmet ponudbe v celoti izpolnjuje vse tehnične in strokovne specifikacije navedene v nadaljevanju. Zaželeno je, da ponudnik pri vsakem razpisanem sklopu na katerega se prijavlja, v desnem stolpcu preglednice navede mesto v ponudbeni dokumentaciji, na katerem je razvidno izpolnjevanje tehnične in strokovne specifikacije (kjer je narava zahteve taka, da se jo lahko izkazuje s priloženo tehnično dokumentacijo ponujene opreme).

Ponujeno: Proizvajalec: ______________

Model: ___________________

| Minimalne zahtevane tehnične specifikacije in funkcionalnosti: |  |
| --- | --- |
| 1. Aluminijast okvir 35-40 x35- 40 mm z zaščitnim premazom proti koroziji. |  |
| 2. Zunanje dimenzije vozička: višina 980 mm (+/-3%); globina 500 mm (+/-3%); dolžina 580 mm (+/-3%) |  |
| 3. Prazna teža vozička brez dodatne opreme naj ne presega 16 kg. |  |
| 4. Opremljen naj bo z dvema policama, ki imata dvignjen rob, police morajo imeti dvignjene robove višine 20 mm na treh straneh in 10 mm višine na sprednji strani delovna površina in police naj bodo iz ABS-a in PMMA (Polymethyl methacrylate) materiala za visoko odpornost na detergente in razkužila, ki se uporabljajo v bolnišničnem okolju. |  |
| 5. Voziček naj ima zaobljene robove in naj bo enostaven za čiščenje in razkuževanje. |  |
| 6. Dimenzije zgornje/delovne površine: dolžina 540 mm (+/-3%); globina 450 mm (+/-3%) |  |
| 7. Štiri kolesa z vsaj dvema zavorama. |  |
| 8. Voziček mora vključevati predale z varnostnim mehanizmom, ki preprečuje izpad predalov: |  |
| 9. Imeti mora dva različno velika predala, ki ju med seboj lahko zamenjamo brez uporabe orodja z dimenzijami: 1x 340x435x110 (+/- 3%) 1x 340x435x170 (+/- 3%) |  |
| 10. Voziček mora vsebovati naslednjo dodatno opremo: -nastavljiv potisni ročaj in eno tirnico za dodatno opremo. Zgornja polica naj bo opremljena z dodatno varovalno ograjico (iz treh strani), da se prepreči zdrs pripomočkov iz površine. -stranska tirnica 35x10 (+/- 3%) desno/spodaj -zložljiva stranska polica iz ABS na desni strani, mere: 420x380 (+/- 3%) mm -infuzijsko stojalo z dvema kavljema iz nerjavečega jekla, nastavljivo po višini s sponko za fiksacijo. -držalo za vrečo za odpadke iz nerjavečega jekla s prostornino 20 do 30 litrov pritrjeno s sponko |  |
| 11. Imeti mora certifikat CE |  |

Kjer ni izrecno zahtevano drugače, je zaželeno, da ponudnik priloži tehnično dokumentacijo ponujene opreme, kot so na primer prospekti, tehnični listi ipd. Naročnik lahko v okviru preverjanja resničnosti navedb v ponudbi oziroma na podlagi drugega odstavka 89. člena ZJN-3 katerega koli ponudnika pozove k podaji pojasnil oziroma predložitvi dodatne dokumentacije v zvezi s tehničnimi specifikacijami oziroma izpolnjevanjem zahtev iz tega dokumenta.

Spodaj podpisani pooblaščeni predstavnik ponudnika izjavljam, da ponujeno blago/vse storitve v celoti ustreza/jo zgoraj navedenim opisom.

| V/na , dne |  |  |
| --- | --- | --- |
| Zastopnik/prokurist (ime in priimek) | Podpis | Žig |