| # 1.1 | # NASLOVNA STRAN S KLJUČNIMI PODATKI O NAČRTU |
| --- | --- |

| Načrt in številčna oznaka načrta: | 1 - NAČRT ARHITEKTURE |  |
| --- | --- | --- |
| Investitor: | SPLOŠNA BOLNIŠNICA "DR. FRANCA DERGANCA" NOVA GORICA Ulica padlih borcev 13A 5290 Šempeter pri Gorici |  |
| Objekt: | UREDITEV POVEZOVALNEGA STOPNIŠČA STARE BOLNICE IN URGENCE |  |
| Vrsta projektne dokumentacije | PZI – projekt za izvedbo |  |
| Vrsta gradnje: | Investicijsko vzdrževalna dela |  |
| Projektant: | ACMA d.o.o. Tovarniška cesta 4c 5270 Ajdovščina Odgovorna oseba projektanta: mag. Boštjan Furlan, u.d.i.g. | Žig in podpis: |
| Odgovorni projektant: | Urška Mužina Rodman, u.d.i.a. ZAPS – 1208 A | Žig in podpis |
| Odgovorni vodja projekta: | mag. Boštjan Furlan, u.d.i.g. IZS – 2092 G | Žig in podpis |
| Številka projekta: | 08-2015 |  |
| Številka načrta: | 08-2015-A |  |
| Številka izvoda: | 1 2 3 4 5 6 |  |
| Kraj in datum izdelave projekta: | Ajdovščina, maj 2015 |  |

| # 1.2 | # KAZALO VSEBINE NAČRTA ARHITEKTURE |
| --- | --- |

| 1.1 | Naslovna stran |
| --- | --- |
| 1.2 | Kazalo vsebine načrta |
| 1.3 | Tehnično poročilo |
| 1.4 | Popis |
| 1.5 | Risbe |

| # 1.3 | # TEHNIČNO POROČILO |
| --- | --- |

## SPLOŠNO

Investitor namerava izvesti prenovo veznega stopnišča z dvigalom, ki se nahaja v okviru objekta stare bolnice in bo služilo za povezavo s stavbo nove urgence, na katero se neposredno navezuje. S prenovo se vzpostavlja ustrezna povezava na novo urgenco in stanje za primerno uporabo tega dela stavbe.

Stopnišče je del objekta stare bolnice. S prenovo se požarna zasnova in požarna varnost stavbe ne spreminja oziroma se ne poslabšuje. Prenova se bo predvidoma izvajala kot investicijsko vzdrževalna dela. Za posege v konstrukcijo mora investitor pridobiti ustrezna dovoljenja.

Opis obstoječega stanja

Obstoječe stopnišče obsega povezavo čez tri nivoje; kletni del do podesta3 (nivo kleti nove urgence), sledijo stopnice do podesta2 s prehodom v staro stavbo in stopnice do podesta 1, ki višinsko približno ustreza koti pritličja nove urgence. Tlorisne dimenzije stopnišča (notranje mere) znašajo 6.64m/2.85m. Neposredno ob stopnišču se nahaja dvigalni jašek dimenzij (notranje mere jaška) 3.36m/2.46m. Z eno stranico se stopnišče stika z objektom stare bolnice.

Obodne stene stopnišča in jaška so vse betonske izvedbe debelin 16cm (stopnišče) oziroma 30cm (dvigalni jašek). Mejna stena proti stari bolnici ustreza sestavi zunanje stene; fasadna opečna obloga in opečna stena.  V okviru te stene se nahaja odprtina pozidana s steklenimi prizmami s kamnitim robom.

Stopnice so in podesti so betonski z zaglajeno površino; višine podestov so različne; podest 3 in podest 1 merita 27cm, podest 2 pa 40cm. Višina stopnic je zelo raznolika, stopnice iz kleti do podesta 3 so dimenzij 30/16.5cm. Stopnice iz podesta 3 na podest 2 so dimenzij 29/17cm. Stopnice iz podesta 2 na podest 1 so zelo strme in so dimenzij 29/21.5cm.

Stopnišče je nedokončano z lesenimi zaščitami na stenskih odprtinah na fasadi. Izdelana je enokapna lesena streha s kritino iz valovitih azbestno cementih plošč na lesenem ostrešju. Leseno ostrešje sestavljajo lesene letve ca. 3/5cm v vzdolžni smeri, špirovci 12/14cm na razmaku ca 95cm in lege 18/16cm postavljene na betonske stene.

Ob stopniščnih ramah je postavljena ograja iz cevnih profilov fi50mm.  Odprtine ob podestih proti stari bolnici so deloma zasteklene z enojno zasteklitvijo v kovinskem okvirju, deloma pa zaprte z leseno oblogo, ki je enostransko prevlečena z lesenimi ploščami s fasadno barvo. V zgornjem delu streha sega čez 'kopolit' steklo v višini ca 1m. Spoj strehe in 'kopolit' stekla je izveden s pločevinasto oblogo.

Opis prenove stopnišča

S prenovo bo zagotovljeno dokončanje objekta s primerno zaščito  -  uredi se celoten ovoj stavbe ter ureditev funkcionalnega stopnišča za navezavo z novo urgenco. Namen in konstrukcija obstoječega dela stavbe stare bolnice, ki je predmet posegov  (izjema je strešne konstrukcija) se s prenovo ne spreminja.

Prenova obsega naslednje posege;

- odstranitev dotrajanega ostrešja in strehe, začasnih fasadnih zapor ter zasteklitev in lesenih sten proti notranjim prostorom,

- izvedbo novega stavbnega ovoja; novo ostrešje in streha,  toplotna izolacija in fasadni sloji na zunanji steni in zunanje vertikalno okno,

- višinska preureditev stopnic in podestov za povezavo z novo urgenco in prostori stare bolnice, ureditev nove ograje med stopnicami

- predelna stena proti kleti

- stenske zapore proti prostorom stare bolnici in vrata z rampo na prehodu v prostore stare bolnice

- ureditev odvodnje strehe in prostora pred fasado stopnišča z odprto kanaleto do jaška v zelenici ob novi urgenci

V dvigalnem jašku niso predvideni posegi z izjemo obnove zunanje površine sten jaška.

## OPIS ARHITEKTURNE ZASNOVE

Opis funkcionalne zasnove

Stopnišče povezuje naslednje nivoje;

|  | Oznaka dela stopnišča | Kota pred posegom | Kota po posegu |
| --- | --- | --- | --- |
| klet pod stopniščem | / | - 5.63 | - 5.63 |
| kletni nivo urgence | Podest 3 | - 4.21 | - 4.20 |
| vezni podest s prehodom v staro bolnico | Podest 2 | - 2.37 | - 2.11 |
| nivo pritličja nove urgence | Podest 1 | ± 0.00 | + 0.01 |

Kote so navedene glede na koto ± 0.00 0 77.25 abs v pritličju nove urgence.

V kletnem delu pod stopniščem ni posegov. Stopnice do podesta 3 se ne spreminjajo in se ohranijo. Preko podesta 3 se izvede predelna stena z vrati. Zasteklitev prosti prostorom stare bolnice v tem delu se ohrani.

Na podestu 3 ( brez prehoda v klet) je predvidena nova talna obloga.  Iz podesta 3 je predvidena povezava (požarna vrata) v kletni del nove urgence.

Zaradi korekcije prestrmih stopnic se izvede nadvišanje podesta 2 (vezni podest v staro bolnico) za 25cm (polovice višinske razlike med podestom 1 in 3). Zaradi tega se morajo izvesti tudi višinske korekcije stopnic na obeh ramah (stopnice iz podesta 3 na podest 2 in stopnice iz podesta 2 na podest 1), pri čemer se poveča število stopnic na obeh ramah iz 11 na 12. S tem posegom se zagotovijo uporabne dimenzije stopni 17.6/29-30cm.Zaradi korekcije stopnišč je predvidena izvedba ograje kot polne obloge Fe konstrukcje vstavljene v prostor med obema stopniščnima ramama.

Iz veznega podesta 2 so predvidena nova vrata v hodnik stare bolnice. Zaradi višinske razlike se za vrati predvidi kratka klančina.

Iz podesta 1 je predvidena povezava (požarna vrata) v pritličje nove urgence.

Opis oblikovanja

Stopnišče je umeščeno med staro bolnico, višji kasneje prizidani del stare bolnice z dvigalnim jaškom in novo urgenco. Gre za dokaj neopazen del objekta umeščen med večje stavbne mase, zato se prenova obravnava predvsem s stališča funkcije brez poudarka na oblikovanju. Zunanjost tega dela objekta bo po prenovi poenostavljena, s fasado v eni ravnini in vertikalnim oknom. Višinsko se objekt ne bo spreminjal.

## TEHNIČNE ZNAČILNOSTI PREDVIDENE GRADNJE

Konstrukcija

Posegov v obstoječe konstrukcije ni z izjemo strehe, ki se v celoti menja. Obstoječe stopniščne rame in podesti imajo ustrezno statično višino, da se izvede njihovo nadvišanje.  Nadvišanje se izvede tako, da se vstavijo polnila iz XPS (na podestu in stopnicah) z namenom zmanjšanja obtežbe. Posegi v druge dele konstrukcije niso predvideni.

Konstrukcija ostrešja je v celoti jeklena. Predvideni so jekleni profili UPN160 in IPB160 na osnem razmaku 2.22cm. Profili se preko vijakov, ki se s kemičnimi vložki sidrajo v beton pritrdijo v AB stene. UPN 160 profili se vijačijo preko stojine z vijaki na razmaku 45cm.  IPB160 profili so na eni strani vpeti v AB steno preko čelne pločevine, na drugi strani pa nalegajo na jekleno nadvišanje AB steno in so varjeni preko pasnice.  Nadvišanje AB stene je izdelano iz sestavljene zvarjene konstrukcije iz škatlastih profilov 100/100mm s stojkami 70/70mm na razdalji 50cm.  Zvarjenec je na AB steno prtrjen preko veznih sider.

Na profile se pritrdi nosilna trapezna pločevina 55/60 debeline 0.8mm Jeklene ojačitve so predvidene še nad okenskim profilom in vrati v hodnik stare bolnice.

Konstrukcija ograjne stene med obema stopniščnima ramama je sestavljena iz Fe profilov 60/60/4cm, ki so medsebojno zvarjeni in povezani, da tvorijo togo konstrukcijo in vpeti v stopniščne rame.

Streha

Predvidena je izvedba ravne strehe.  Nad nosilno trapezno pločevino se vgradi predvidena plast EPS 100  izolacije v naklonu 1.5%., ločilni sloj  filc (uskladiti glede na izbrani tip dobavitelja strešne membrane) in membrana. Predvidena mebrana je  večplastna sintetična strešna tesnilna folija na osnovi prvovrstnega PVC kot npr. (Sikaplan SGmA 1,5). Nad membrano je predvideno nasutje iz pranega prodca do debeline 10cm.

Na robovih strehe; atika, betonske stene in kopolit steklo so predvideni vertikalni zavihki membrane.

Atika na prednji strani strehe se obojestransko obdela z OSB ploščami in XPS izolacijo na notranji strani in na vrhu atike. XPS izolacija se prevleče s zavihkom strešne membrane (vertilani in horizontlani del). Nad tako pripravljeno površino se namesti podkapa, ki se pritrdi v Fe podkonstrukcijo preko OSB plošče, nanjo pa se namesti Fe-Zn barvana pločevina. S prednje strani se atika obdela s slojemm mineralne volne  v ravnini fasade.

Stik membrane in obstoječe betonske stene se izvede z namestivijo na sistemsko letev, na katero se pritdi membrana. Letev je zaščitena z odkapnim profilom, ki se namesti v predhodno zarezano rego v betonski konstrukciji, saj (zaenkrat) ni predvidena obloga betonskih sten  s toplotno izolacijo.

Posebno obdelavo zahetva stik s kopolit steklom. Steklo je nekoliko (ca 8cm) izmaknjeno iz ravnine betonske stene. Na očiščeno steklo je potrebno manestiti premaz, ki ga zagotavlja ustrezno sprijemljivost z membrano. Mebrano se do višine ca 20cm nda zaključeno kot strehe namesti z ustreznim lepilom. Zgornji rob je prost in se lepi na predhodno pripavljen RF kotnik, ki se bočno pritrdi v stene. Na membrano se pritrdi zavihek strešne membrane. Nad kotni profil pa se namesti odkapna pločevina, stik s steklom se ustrezno zatesni.

Zunanje stene

Zunanja obstoječa AB stena je debeline 16cm z zavihki ca.38cm navzven. Da bi se izognili številnim vogalom in previsom ter nevarnosti toplotnih mostov je predvidena izolacija iz EPS v debelini 22cm (polnilo) in mineralna volna 20cm (kot na fasadi urgence) v lamelah z obrizgom.

Zaključni fasadni sloj je zaključni silikonsko silikatni fasadni sloj na osnovi organskih veziv visoke trdnosti s trajno hidrofobno finalno površino, odporno na pojave plesni, barva v svetlem odtenku po izboru projektanta. Granulacija max 1.5mm.  Primer fasadnega zaključnega sloja je Baumit SilikonTop

Na delu pod oknom je fasadni sloj v intenzivni temnejši barvi s povsem zaglajeni strukturi. Primer fasadnega zaključnega sloja je Baumit CreativTop

Kletne stene

V kletnem delu niso predvideni posegi.

Zunanje stavbno pohištvo

Okno SS1 je v Alu izvedbi . Barva okenskih profilov je temnejša siva (po izbiri arhitekta). Stavbno pohištvo mora izpolnjevati naslednje karakteristike;

- Zasteklitev troslojna z nizko-emisivnim premazom s toplotno prehodnostjo stekla Ug_max = 0,7 W/m2K, s faktorjem prehoda celotnega sončnega sevanja v vrednosti g = 60% ali bolje  ter faktorjem prehoda svetlobe Lt > 65%. V medstekelnih prostorih vgrajen distančnik polnjen s peno kot standard.

- Okvirji morajo zagotavljati prehodnost okvirja  Uf_max = 1,40 W/m2K.

Celotna skupna toplotna prehodnost okna ne sme biti slabša od Uw_max = 1.0 W/m2K.

Zunanje police so Alu police, notranja polica je iz umetnega kamna.

Notranja vrata

Predvidena so notranja vrata v klet VN1 in vrata v hodnik stare bolnice iz veznega podesta VN2. Vrata v klet so kovinske izvedbe s kovinskim krilom s PU polnilom. Podboj vrat mora imeti zaokrožene robove. Oprema in dimenzije vrat so navedeni v shemah.

Vrata v staro bolnico so kovinska zastekljena vrata. Enostransko imajo vrata panik letev zaradi lažje manipulacije in smeri bežanja. Zaradi enotnega požarnega sektorja cele stavbe ni zahtev po požarni odpornosti teh vrat. Podboj vrat je kovinski z zaobljenimi robovi.

Pri zaokrožitvah robov je potrebno upoštevati radij zaokrožitve minimalno 1cm.

Notranje obdelave prostorov

Tlaki

Tlak v kleti do podesta 3A se ne obdeluje (ostane gladek beton). V ostalih delih je predvidena zaključna talna obloga na bazi kavčuka. Zardi višinske regulacije stopnic je potrebno izvesti tlake z večjo debelino izolacije XPS – na podestu 2 debeline 16cm, na stopncah porsti podestu 1 se vstavijo bloki iz XPS razlčni višin od 10 do 30cm. Estrih je armirano cementni s PP vlakni. Na stopnicah je potrebno zagotoviti primerno sidranje blokov in estriha.

Finalne obdelave tlakov

Kot finalni tlak je podvso predvidena talna obloga iz kavčuka, debeline 3mm oziroma 4mm na stopniah. Stopnice se obložijo z namemskimi stopniščnimi elementi v enem kosu iz enakega materiala, kot je na podestih. Obstenski zaključki so višine 10cm z zaokroženim spojem s tlakom in zaokroženo letvijo na vrhu. Obroba ob stopnicah je izvedena z diagonalo. Zaključki morajo omogočati mokro čiščenje.

Finalna talna obloga bo izpolnjevala predvsem zahteve, navedene v sledečih točkah kriterijev: trdnost in neobčutljivost na mehansko obrabo, neobčutljivost na čistila in dezinfekcijska sredstva in sposobnost preprečevanja zdrsov ter padcev uporabnikov.

Notranje stene in obloge sten

Predvidena je izvedba MK zapor proti obstoječeim prostorom stare bolnice kot izvedba notranjih predelnih stene debeline 150mm, ter izvedba oblog na obstoječi AB steni in obloge Fe kostrukcije ograje med stopniščinimi ramamami.

Obloge na predelnih stenah  in na obstoječih AB stenah so dvoslojne. V stenah je predvidena  zvočna izolacija iz filca steklene volne. Detajli vgradnje morajo biti izvedeni tako, da ni neposrednih stikov s konstrucijo in ni prenosa udarnega zvoka.

Na oblogi ograje in na izpostavljenih delih  je predvidena zunanja plast iz plošč s povečano mehansko odpornostjo kot npr. Knauf Diamant.

Stropovi

Predviden je spuščen demontažni rastrski strop z rastrom 60x60m. . Polnila v stropu so kovinska polnila v povsem gladki obdelavi v beli barvi. Strop mora omogočati mokro čiščenje. Vgrajena svetila morajo imeti stkleno zaščito na spodnji strani.

Pleskarska dela

Po montaži MK plošč sten in stropov se vsi stiki bandažirajo z mrežico, zakitajo ter zagladijo. Betonske stene se prebrusijo in pokitajo, na ometanih stenah se izvede kitanje.

Vse površine se slikajo z disperzijsko barvo (1x osnovni in 2x končni premaz). Do višine 1.50m se izvede dodaten oplesk s pralno barvo, ki omogoča intenzivno čiščenje.

Opisi sestav konstrukcijskih sklopov

Horizontalni konstrukcijski sklopi

S1- RAVNA STREHA

| Opis sloja | Debelina | Primer materila z zahtavinimi lastnostmi / opomba |
| --- | --- | --- |
| nasutje prodec 16-32 | 10-12cm |  |
| večplastna sintetična strešna membrana na osnovi kakovostnega PVC ojačanega s stekleno tkanino | 0.15cm | Sikaplan – SGmA 1,5 (Trocal - SGmA 1,5 mm) |
| ločilni sloj - geofilc | 3,5cm | LS Uskladiti s tipom membrane |
| naklonski EPS | 4-12cm | λ = 0,035 (Fragmat EPS 100) |
| nosilna trapezna pločevina profil 55/600/0.8 | 5.5cm |  |
| Jeklena konstrukcija | 16cm |  |
| filc steklene volne /podprt s stropnimi U profili | 20cm | λ = 0,032 (Knauf insulation unifit 32) |
| parna ovira (lepljena na spodnji rob profilov) | 0,1cm | Knauf insulation LDS |
| instalacijski prostor | 42cm |  |
| spuščeni rastrski strop s kovinskimi polnili | 0.13cm | Stropni sistem Armstrong Metal Lay-In z robnim profilom tip 'tegular'. |

T1-MEDETAŽNA KONSTRUKCIJA – PODEST 1:

| Opis sloja | Debelina | Primer materila z zahtavinimi lastnostmi / opomba |
| --- | --- | --- |
| talna obloga kavčuk | 0.35cm | Talna obloga v ploščah 'norament grano' |
| izravnalna masa | 0.40cm |  |
| obstoječa AB konstrucija | 27cm |  |
| instalacijski prostor | 110cm | Višina stropa se prilagodis stropu v urgenci |
| spuščeni rastrski strop s kovinskimi polnili | 0.13cm | Stropni sistem Armstrong Metal Lay-In z robnim profilom tip 'tegular'. |

T2-MEDETAŽNA KONSTRUKCIJA – PODEST 2:

| Opis sloja | Debelina | Primer materila z zahtavinimi lastnostmi / opomba |
| --- | --- | --- |
| talna obloga kavčuk | 0.35cm | Talna obloga v ploščah 'norament grano' |
| izravnalna masa | 0.40cm |  |
| armirano cem. estrih | 8cm |  |
| XPS | 16cm |  |
| obstoječa AB konstrucija | 40cm |  |
| Oplesk na betonu | 16cm |  |

T3-MEDETAŽNA KONSTRUKCIJA – PODEST 3:

| Opis sloja | Debelina | Primer materila z zahtavinimi lastnostmi / opomba |
| --- | --- | --- |
| talna obloga kavčuk | 0.35cm | Talna obloga v ploščah 'norament grano' |
| izravnalna masa | 0.40cm |  |
| obstoječa AB konstrucija | 40cm |  |

Vertikalni konstrukcijski sklopi

ZS1- ZUNANJA STENA:

| Dvoslojna obloga iz MK plošč | 0,25cm | Zunanja plošča na izpostavljenih mestih s povečano mehansko odpornostjo |
| --- | --- | --- |
| Filc steklene volne | 3cm | λ = 0,032 (Knauf insulation unifit 32) |
| grobi in fini omet (obstoječe) | 1,5cm |  |
| AB stena (obstoječa) | 16cm |  |
| EPS | 22cm | λ = 0,039 (Fragmat EPS 70) |
| Mineralna volna v lamelah z obrizgom | 20cm | λ =0,040 (Knauf insulation lamela za kontaktne fasade FKL) |
| Sistem tankoslojnega zaključnega ometa | 1cm | Baumit SilikonTop |

ZS2- ZUNANJA STENA V OBMOČJU PARAPETA:

| Dvoslojna obloga iz MK plošč | 0,25cm | Zunanja plošča na izpostavljenih mestih s povečano mehansko odpornostjo |
| --- | --- | --- |
| Filc steklene volne | 3cm | λ = 0,032 (Knauf insulation unifit 32) |
| Pozidana opečna stena | 15cm |  |
| Mineralna volna v lamelah z obrizgom | 20cm | λ =0,040 (Knauf insulation lamela za kontaktne fasade FKL) |
| Sistem tankoslojnega zaključnega ometa (fino zaglajena površina) | 1cm | Baumit CreativTop |

Kanalizacija

Meteorna kanalizacija

Meteorna kanalizacija sestalja kanalizacija odtočne vertikale od peskolova do odprte kanalete in sistem dežne kanelete z rešetko. Peskolov je betonski z betonskim pokrovom, cev je predvidena iz trdega PVC SN4 premera DN150 Kanalizacijska cev je v celoti obbetonirana.

Kanaleta je tipska betonska kanaleta nazivne svetle mere 150mm z Fe – Zn rešetko. Dno kanelete je v naklonu izvedena s sistemom elementov, ki omogoča izvedbo do 30m. Kanelete se polagajo na utrjeno površino v podložni beton (količina zajeta v betonskih delih) in obbetonirajo.  V sistemu je predviden peskolov pred priključitvijo na kanalizaijsko cev, izvedba čelne steno 2x in kos s čistilnim vedrom za čiščenje trdnih delcev. Kanaleta meji na zelenico, zato je ob kanaleti predviden betonski robnik. V območju kanalete niso predvidene povozne površine, zato je predviden nizek obremenitveni razred A15, nosilnost 15kN. Pokrov – rešetka mora biti izvedena z brezvijačnim sistemom in omogočati enostavno manipulacijo.

Drenaža

/

Fekalna kanalizacija

/

Strojne instalacije

V tem delu objekta ni predvidenih strojnih instalacij.

Elektro instalacije

Elektro instalacije so podrobno obdelane v načrtu električnih  instalacij. V načrtu arhitekture so prikazane sheme stropov z razporedom vgradnih svetil.

Zunanja ureditev

Z izjemo ureditve kanalete in robnika niso predvideni posegi na območju zunanje ureditve. Del med stavbo in kanalete se izvede s podložnim betonom na utrjenem nasutju in z vgrajenimi pranimi ploščami.

## GRADNJA BREZ ARHITEKTONSKIH OVIR

Za zagotavljanje neoviranega dostopa funkcionalno oviranim osebam v nivoje nove urgence in stare bolnice je predvideno dvigalo.

## IZPOLNJEVANJE BISTVENIH ZAHTEV

Mehanska odpornost in stabilnost

Objekt izpolnjuje bistvene zahteve glede mehanske stabilnosti in odpornosti. Prenova se bo predvidoma izvajala kot investicijsko vzdrževalna dela. Za posege v konstrukcijo mora investitor pridobiti ustrezna dovoljenja.

Varnost pred požarom

Stopnišče je del požarnega sektorja, ki obsega  celotno staro bolnico. S prenovo se požarna zasnova in požarna varnost stavbe ne spreminja oziroma se ne poslabšuje oziroma se vzpostavlja precej boljše stanje. Stopnice so primerne višine in širine za evakuacijo (pred prenovo neprimerne), predvideni materiali so negorljivi. Na vratih v star bolnico je predvidena panik letev.

Meja z novo urgenco je meja sektorja nove bolnice, elementi na stiku so ustrezno opredeljeni v projektu urgence (vrata in sestava dela stene). Kot izolacija fasade je predvidena mineralna volna, zato je zagotovljena ustrezna varnost pred preskokom ognja. Streha je zaščitne a s prodcem, kar omogoča primerno zaščito pred odprtim ognjem.

Higienska in zdravstvena zaščita in zaščita okolice

Ni vplivov.

Varnost pri uporabi

Predvidena gradnja je zasnovana tako, da pri normalni rabi objekta ne more priti do zdrsa, padca, udarca, opeklin, električnega udara, eksplozije in nezgode zaradi gibanja vozil:

- ograje so izvedene tako, da je preprečen padec v globino in usterzno dimenzionirane glede na predvidene sile pri uporabi.

- predvideni materiali za talne obloge so taki, da omogočajo ustrezno protidrnost v suhem in mokrem stanju

- stopnišča so širine 1,38m z ustreznim razmerjem višina / globina, število stopnic je tako, da ni potrebna izdelava vmesnih podestov. Predvideno je držalo, ki se namesti ne eni strani.

- okna so zasnovana tako, da se odpirajo oziroma so dostopna iz notranjih strani za čiščenje.

Zaščita pred hrupom

Zalsti je pomembno varstvo pred udarnim hrupom, ki temelji na pravilni izvedbi detajlov, da ne prihaja do t.i. zvočnih mostov. Predvideni so detajli plavajočega poda, uporaba akustične folije v slojih etažnih konstrukcij

Varčevanje z energijo in ohranjanje toplote

Obravnavani del stavbe ni ogrevan, v kletnem delu bo ostala večja fasadna odprtina, zato bo spodnji del objekta v zimskem času podhlajen. Ukrepi, ki so predvideni s tem projektom se navezujejo na zahteve naročnika

| # 1.4 | # POPIS GOI DEL |
| --- | --- |

| # 1.5 | # RISBE ARHITEKTURE |
| --- | --- |