PODATKI O JAVNEM NAROČILU

| Javno naročilo |  |
| --- | --- |
| Naročnik | Splošna bolnišnica dr. Franca Derganca Nova Gorica Ulica padlih borcev 13A 5290 Šempeter pri Gorici |
| Oznaka javnega naročila | 270-14/2025 |
| Predmet javnega naročila | Nadgradnja tovornega vozila |

SPECIFIKACIJE ZA NADGRADNJO TOVORNEGA VOZILA L3H2

1. Notranje obloge tal (poda) iz vodoodporne vezane plošče debeline 12mm, dimenzij: dolžina 3700mm, širina 1870 mm_ter obloga blatnikov, ki mora prenašati statične in dinamične obremenitve oseb, ki rokujejo s tovorom/vozički  in tovora/vozičkom za čas nalaganja in vožnje. Najbolj izpostavljen rob pri bočnih in zadnjih vratih naj bo zaščiten s ALU kotniki

2. Obloge notranjih stranic iz polipropilena, dimenzij višina 1850mm, širina 3400mm, debeline 12mm

3. Obloga notranjih veznih sten z vodoodporno ploščo dimenzij višina 1250mm, širina 1650mm, debelina 12mm

4. V notranjosti vozila (pod) naj bodo nameščeni 2 vodili za vozičke (posamezen voziček je opremljen s 4 kolesi dimenzij 12mm) dimenzije dolžina 2000mm, višina 20mm, širina 70mm, iz ALU profila, razdalja od enega do drugega 1200mm

5. Na notranjih stranicah (leva in desna stranica) vozila inox profil za pritrjevanje v dolžini celotne stranice levo ter desno, dimenzije 30x30mm, oddaljen od stene 120mm, na višini 800mm nad podom (čez stranska vrata naj bo možnost snemljivega).

6. Pregradna stena med potniškim ter tovornim prostorom, tovorni prostor: pritrdilna inox konstrukcija (50x50mm) v levem in desnem kotu v višini 1900mm od poda tovornega prostora , z dvema pritrdilnima ušesama na vsaki konstrukciji (profilu).

7. ALU hidravlična nakladalna ploščad z nosilnostjo 500 kg s preklopom: dvižna višina ploščadi naj bo od tal do višine tal v vozilu, z vmesnim preklopom. Dolžina platoja min. 1600 mm, ploščad opremljena z 2 kos hidravličnima cilindroma, daljinsko upravljanje s stikali, komande na zunanji strani vozila, varnostne lučke, lučke za osvetlitev registrske tablice,  varnostna zapora proti odkotaljenju tovora (vozičkov), premostitvena ploščad med nakladalno ploščadjo in podom vozila, varnostne zastavice min. 2 kosa. Nakladalna ploščad npr. Dhollandia LSP DH-LSP KOMBI 1650mm 500kg+ dodatni spiralni kabel + komande na zunanji strani vozila ali enakovredno oz. boljše.

| V/na , dne |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ponudnik (vpisati točen naziv pondunika): |  |  |
| Zastopnik/prokurist (ime in priimek) | Podpis | Žig |