Specifikacije  za monitor za nadzor globine anestezije (1 kos):

Monitor mora omogočati:

- Kontrolo sedacije pri pacientu v operacijski dvorani in oddelkih za intenzivno terapijo

- Algoritem za globino sedacije, ki upošteva starost pacienta

- Vnos datuma rojstva pacienta

- Avtomatično kontrolo impedance (max.8.0kOhm na posamezno elektrodo)

- Možnost fleksibilne nastavitve elektrod

- Bluetooth & R232 Prenos podatkov v 'PDMS-Patient data managemant sistem'.

- Dvo-kanalni EEG

- Možnost sledenja ne-konvulzivnih epileptičnih napadov pri sediranem pacientu

- Možnost uporabe v pediatriji

- Povezavo z glavnim monitorjem preko Intelli bridge-a

- Dodatno možnost sub-dermalnih igelnih elektrod

- 2 uri delovanja na baterijo brez napajalnega kabla

- Garancija vsaj 1 leto

- Ponudba naj vključuje morebitno vzdrževanje za obdobje 7-ih let

- Ponudba naj vključuje okvirni potrošni material za obdobje 7-ih let:

- 21.000 kosov elektrod (za 7000 posegov) ter 20 kosov pripravljalne kreme