PODATKI O JAVNEM NAROČILU

| Javno naročilo |  |
| --- | --- |
| Naročnik | Splošna bolnišnica dr. Franca Derganca Nova Gorica Ulica padlih borcev 13A 5290 Šempeter pri Gorici |
| Oznaka javnega naročila | 200-19/2026 |
| Predmet javnega naročila | Material za odvzem biološkega materiala Sklop 1: Material za odvzem biološkega materiala-pribor odvzem krvi; Šifra JR: 1599-1-1 Sklop 2: Material za odvzem biološkega materiala-ostalo; Šifra JR: 1599-3NP |

STROKOVNE ZAHTEVE NAROČNIKA ZA MEDICINSKE PRIPOMOČKE ZA ODVZEM KRVI

-	Vsi artikli iz sklopa morajo biti od istega proizvajalca, izpolnjevati morajo zahteve za dajanje v uporabo po veljavnih predpisih (imeti morajo CE oznako), izdelani in označeni morajo biti v skladu z veljavnimi evropskimi direktivami in mednarodnimi standardi;

-	Epruvete in pribor za vakuumski odvzem krvi morajo zagotavljati medsebojno kompatibilnost komponent zaradi varnosti v skladu s standardom CLSI H1-A5 in H3-A5 glede materiala, dimenzij, različnih volumnov in zahtevanih aditivov. Epruvete morajo biti kompatibilne z analizatorji, ki jih uporablja laboratorij. Ponudnik mora ponudbi priložiti dokazilo;

-	Vsi artikli iz  sklopa morajo zadostiti novim smernicam za odvzem krvi po EFLM priporočilih iz leta 2018;

-	Epruveta z Li heparinom 17 IU/ml - suh, napršen na steno epruvete, z integriranim mehanskim separatorjem gelom, ki omogoča stabilno inertno bariero (brez možnih interakcij z zdravili, hormoni, neobčutljiv na spremembe temperature, z možnostjo zamrzovanja vzorca v primarni epruveti);

-	Epruvete morajo biti klinično preizkušene – ponudnik mora ponudbi predložiti dokazila;

-	Ponudnik mora zagotoviti navadne igle ter varne igle. Varne igle morajo biti v skladu z določili Uredbe o varovanju delavcev pred tveganjem zaradi poškodb z ostrimi pripomočki (UL RS št. 46/13). Varne igle morajo imeti zaklep na igli, ki ne sme ovirati postopka odvzema, mora se enoročno zakleniti in mora preprečiti ponovni kontakt z vrhom igle (ali kapljico krvi);

-	Ponudnik mora predložiti proizvajalčeve izjave o skladnosti za izdelke v skladu z regulativo IVDR (EU) 2017/746 oz. MDR (EU) 2017/745;

-	Ponudnik mora predložiti EC certifikate za izdelke in izjave oz. dokazila o skladnosti z ISO 13485, ISO11137, ISO14001 za vse vrste ponujenih artiklov;

-	Ponudnik mora predložiti dokazilo o zastopništvu proizvajalca v Sloveniji – Letter of Autorization